1.Identifikační údaje

STAVBA		: Oplocení NTM, Chomutov

### MÍSTO STAVBY	:  parcela číslo 3793/173, k.ú. Chomutov I

INVESTOR	: Národní technické muzeum, Kostelní 1320/42, 17078 Praha-Holešovice

PROJEKTANT	: SM PROJEKT spol.  s r.o, Blatenská 2906, 43003 Chomutov

ing.Milan Steňko (ČKAIT 0300371), autorizovaný inženýr pro           pozemní stavby,  tel.474624366

PŘEDMĚT  DOKUMENTACE:   projekt pro realizaci stavby řeší oplocení pozemku investora

2. Zemní práce

Pro základové konstrukce budou provedeny kruhové vrty DN 400 a výkopy jam pro patky betonované do bednění. Výkopy pro patky vjezdových bran v kolejišti se předpokládají pažené. V místech stávajících betonových ploch bude vrtáno přes tyto betonové plochy.

Je nutné, aby před zahájením zemních prací, byl proveden průzkum stávajících inženýrských sítí pomocí vyhledávacích metod a průběh byl dále ověřený kopanými sondami.

V části trasy oplocení budou provedené hrubé terénní úpravy, vyrovnání nerovného terénu výkopy a násypy, násypy budou zhutněné. Šířka cca 2m. Bude provedena úprava svahování.

V úseku L17-L18 část trasy oplocení zasahuje do stávající nezpevněné cesty. Cesta bude nově vedena mimo osu plotu, šířka 2,5m. Vykope se „kufr“ 300mm, dno výkopu se zhutní. Nová cesta ve složení podkladní mechanicky zpevněné kamenivo tl.150mm a vrchní štěrkodrť 150mm. Vrstvy budou hutněné.

Pro osazení podhrabových desek se bude kopat rýha hloubky 150-200mm, ruční výkop šířky cca 300mm. Po osazení podhrabové desky se rýha zasype vy kopaným materiálem.

V místě vjezdových bran přes kolejiště, bude vytvořen podkladní polštář ze štěrkopísku tl.150mm, na která se pak osadí PZD desky. Pro uložení štěrkopísku bude vykopána rýha hl.150mm.

Přebytečný výkopek se rozprostře na pozemku investora. Přesuny zeminy budou probíhat na vzdálenost max.500m.

3. Základové konstrukce

Patky pro běžný sloupek budou kruhové DN400, betonované přímo do vrtu. Patky pro brány budou betonované do bednění. Pro zděná pole oplocení se vybetonují základové pasy 500mm. Po dokončení vyzdívky se přesahující část základu upraví cementovým potěrem ve spádu tl. 50mm, povrch bude zasypaný cementem a zakletovaný ocelovým hladítkem Bude provedeno podbetonování stávající betonové desky, výška podbetonování cca 1100mm.  Beton a výztuž viz Konstrukční část.

4. Svislé a vodorovné konstrukce

Nevodivé oddělení částí oplocení v úseku L17-K2

V prostoru trolejových vedení budou části kovových plotových polích nahrazena oplocením zděným – viz situace. Budou použity betonové cihly 290x140x6,5cm. Zdivo bude na základovém pasu oddizolováno pruhem asfaltového pásu.  Povrch zdiva bude spárovaný. Zdivo bude ukončeno ztužujícím věncem výšky 100mm, horní hrana bude ve spádu a její povrch bude s cementovým posypem zakletovaný ocelovým hladítkem. Výztuž věnce bude provedena 4 profily R12, věnce profil 5,5 á 250mm. Do věnce budou ukotvené držáky ovinutí z žiletkového drátu.

V celém tomto prostoru s trolejemi bude oplocení ukolejeno pomocí průrazek.

Úprava stávající kamenné zídky v úseku L1-L9

Stávající betonová vrstva na horní hraně zdi bude odbourána (průměrná tl.150mm). Vybetonuje se nová vyrovnávací betonová mazanina tl.150mm. Povrch zdiva se vyspáruje cementovou maltou.

Sloupky oplocení budou osazené na horní hranu zídky a kotveny do zdi. Hloubka kotvení min.300mm.

5. Konstrukce oplocení

Plotový systém pro nejvyšší stupeň zabezpečení

Plotová pole budou panely z těžké svařované sítě šíře 2518,6 mm a výšky 2417 mm. Nad tuto výšku namontovat nástavce (žárově pozinkované a poplastované), pro uchycení ovinutí sítě smyček z žiletkového drátu (žárově pozinkovaný ocelový drát 2,5mm, 15mm široká a 22mm dlouhá čepelka á 36mm). Ovinutí bude uchyceno ke čtyřem pozinkovaným vázacím drátům (vždy dva na každém rameni nástavce). V případě kolize s průjezdným profilem dráhy, případně křídlem vjezdové brány, bude ovinutí individuálně montováno na jednu nebo druhou stranu plotu. v ojedinělém případě, kdy by ovinutí bránilo průjezdu nebo otevření křídla brány ve všech polohách, napnou se mezi nosníky tři žiletkové dráty.

Několik panelů může být instalováno jako sestava nad sebou. Oko sítě max. 12,7 x 76,2 mm. Drát o průměru 4mm. Pevnost ve svaru garantovat min. 50% pevnosti v tahu oceli.

Panely z pozinkovaného drátu jsou následně ošetřeny adhézní vrstvou a nakonec poplastovány vrstvou přilnavého polyesteru o min. tloušťce 100 mikrónů.

Horní hrana panelů může být vyztužena žárově pozinkovaným a poplastovaným U profilem 35x15mm (pro lepší vzhled, nezajišťuje statiku oplocení)

Sloupky budou tvořit svařované trubky vyprofilované do tvaru „H“ se středovými otvory každých 150mm pro upevnění kovových poplastovaných bezpečnostních úchytek s nerez šrouby s odlomitelnou hlavou i maticí.

Průřez sloupku 100x54mm, tl.stěny 2mm. K základové konstrukci budou sloupky kotveny vlepovanými závitovými tyčemi, délka vlepení min.200mm, v případě kamenné zdi min.300mm. Kotevní prvky budou obetonovány ochranou mazaninou tl.50mm.

Sloupky jsou pozinkovány zevnitř i zvenku (min. vrstva 275 g/m2), následně je aplikována adhézní vrstva a finálně jsou sloupky poplastovány (minimálně 60 mikrónů).

Součástí oplocení budou podhrabové desky šířky 300mm, tloušťka desek 50mm. Délka dle jednotlivých plotových polí. Desky vystupují 150-200mm nad terén, osadí se do ocelových  U-profilů ukotvených do sloupků. Profily budou pozinkované a následně poplastované.

Barva prvků oplocení zelená RAL 6005.

BR1 - Brána pro vjezd požárních vozidel  – 3ks

Dvoukřídlová brána otevíravá, rám trubka 80x60mm, výplň tyče 25x25x1,5mm á 110mm. Horní hrana brány s ozubenou lištou. Stojka s nástavcem pro uchycení ovinutí sítě smyček z žiletkového drátu (žárově pozinkovaný ocelový drát 2,5mm, 15mm široká a 22mm dlouhá čepelka á 36mm). Nástavce a ovinutí montovat na křídlo vrat s ohledem na průjezdný profil dráhy a možnost otvírání brány. Sloupky čtvercové svařované trubky 100x100x6,3mm s hlavicí. K základové konstrukci budou sloupky kotveny vlepovanými závitovými tyčemi, délka vlepení min.200mm. Kotevní prvky budou obetonovány ochranou mazaninou tl.50mm.

Nastavitelné panty s možností otevření o 180°. Skrytý zapuštěný cylindrický zámek s zajišťovací dorazovou deskou, generální klíč. Dodávka klik oboustranně. Na obou křídlech čep do země z nerez oceli.

Povrchová úprava galvanizováním (min.275g/m2), a dále pokryté polyesterem (min. 100mikronů). Barva zelená RAL 6005.

Rozměr 4000x2430mm (min. světlý průjezd 3500mm).

BR2 - Branka pro pěší – 2ks

Jednokřídlová brána otevíravá, rám trubka 60x60mm, výplň tyče 25x25x1,5mm á 110mm. Horní hrana brány s ozubenou lištou. Sloupky čtvercové svařované trubky 80x80x6,3mm. K základové konstrukci budou sloupky kotveny vlepovanými závitovými tyčemi, délka vlepení min.200mm. Kotevní prvky budou obetonovány ochranou mazaninou tl.50mm.

Sloupky s nástavcem pro uchycení ovinutí sítě smyček z žiletkového drátu (žárově pozinkovaný ocelový drát 2,5mm, 15mm široká a 22mm dlouhá čepelka á 36mm).

Nastavitelné panty s možností otevření o 135°. Skrytý zapuštěný cylindrický zámek s zajišťovací dorazovou deskou. Dodávka klik oboustranně. Na křídlo čep do země z nerez oceli. Příprava pro osazení čtečky čipových karet, elektromagnetický zámek. Kompatibilní se systémem již používaným investorem.

Povrchová úprava galvanizováním (min.275g/m2), a dále pokryté polyesterem (min. 100mikronů). Barva zelená RAL 6005.

Rozměr 1000x2430mm (světlý průchod 920mm).

BR3 - Brána pro vjezd automobilů – 1ks

Dvoukřídlová brána otevíravá, rám trubka 80x60mm, výplň tyče 25x25x1,5mm á 110mm. Horní hrana brány s ozubenou lištou. Stojka s nástavcem pro uchycení ovinutí sítě smyček z žiletkového drátu (žárově pozinkovaný ocelový drát 2,5mm, 15mm široká a 22mm dlouhá čepelka á 36mm). Nástavce a ovinutí montovat na křídlo vrat s ohledem na průjezdný profil dráhy a možnost otvírání brány. Sloupky čtvercové svařované trubky 100x100x6,3mm s hlavicí. K základové konstrukci budou sloupky kotveny vlepovanými závitovými tyčemi, délka vlepení min.200mm. Kotevní prvky budou obetonovány ochranou mazaninou tl.50mm.

Nastavitelné panty s možností otevření o 180°. Skrytý zapuštěný cylindrický zámek s zajišťovací dorazovou deskou, generální klíč. Dodávka klik oboustranně. Na obou křídlech čep do země z nerez oceli.

Povrchová úprava galvanizováním (min.275g/m2), a dále pokryté polyesterem (min. 100mikronů). Barva zelená RAL 6005.

Rozměr 5000x2430mm.

BR4  - Brána na kolejích pro dráhu – 7ks

Dvoukřídlová brána otevíravá, rám trubka 80x60mm, výplň tyče 25x25x1,5mm á 110mm. Horní hrana brány s ozubenou lištou. Stojka s nástavcem pro uchycení ovinutí sítě smyček z žiletkového drátu (žárově pozinkovaný ocelový drát 2,5mm, 15mm široká a 22mm dlouhá čepelka á 36mm). Nástavce a ovinutí montovat na křídlo vrat s ohledem na průjezdný profil dráhy a možnost otvírání brány. Sloupky čtvercové svařované trubky 100x100x6,3mm s hlavicí. K základové konstrukci budou sloupky kotveny vlepovanými závitovými tyčemi, délka vlepení min.200mm. Kotevní prvky budou obetonovány ochranou mazaninou tl.50mm.

Nastavitelné panty s možností otevření o 180°. Skrytý zapuštěný cylindrický zámek s zajišťovací dorazovou deskou, generální klíč. Dodávka klik oboustranně. Na obou křídlech čep do země z nerez oceli.

Povrchová úprava galvanizováním (min.275g/m2), a dále pokryté polyesterem (min. 100mikronů). Barva zelená RAL 6005.

Rozměr 5500x2430mm

BR5  - Brána na kolejích pro dráhu – 1ks

Posuvná mechanicky ovládaná brána.

Křídlo vrat - rám konstruován se spodním profilem 140 x 60 x 3 mm a svařovaným rámem 60 x 60 x 2 mm. Tyče 25 x 25 x 1,5 mm svařované ve vzdálenosti 110 mm mezi tyčemi.

Vybaveny vložkou zámku, generální klíč.

Vodicí můstek sloupků a koncový můstek sloupků 80 x 80 x 3 mm s navařenými kotvícími deskami. Koncový můstek s upravenou výškou, max. 700mm. (průjezdný profil dráhy). K základové konstrukci budou sloupky kotveny vlepovanými závitovými tyčemi, délka vlepení min.200mm.

Povrchově upravit pozinkováním z vnitřní i vnější strany (minimum 275 g/m2, 2 strany kombinované). Následně aplikovat povrchovou adhezivní ochranu a nakonec  vrata poplastovat (min. 120 mikronů obě vrstvy dohromady). Barva zelená RAL 6005.

Průjezdný světlý profil 4000mm, výška 2430mm

BR6  - Brána na kolejích pro dráhu – 1ks

Posuvná motoricky ovládaná brána, dodávka včetně všech prvků zajišťujících pohyb brány ( pohon, řídící elektronika, bezpečnostní prvky). Mechanické pohyblivé prvky v olejové lázni.

Křídlo vrat - rám konstruován se spodním profilem 140 x 100 x 5 mm a svařovaným rámem 100 x 100 x 3 mm. Tyče 25 x 25 x 1,5 mm svařované ve vzdálenosti 110 mm mezi tyčemi.

Horní hrana brány s ozubenou lištou.

Vybaveny vložkou zámku, generální.

Vodicí můstek sloupků a koncový můstek sloupků 80 x 80 x 3 mm s navařenými kotvícími deskami. Vynášecí vozík s výškou 251mm, osazený mimo požadovaný průjezdný profil dráhy. Žádný koncový sloupek, délka vynešení brány 6700mm. K základové konstrukci budou sloupky kotveny vlepovanými závitovými tyčemi, délka vlepení min.200mm.

Povrchově upravit pozinkováním z vnitřní i vnější strany (minimum 275 g/m2, 2 strany kombinované). Následně aplikovat povrchovou adhezivní ochranu a nakonec  vrata poplastovat (min. 120 mikronů obě vrstvy dohromady). Barva zelená RAL 6005.

Průjezdný světlý profil 9,85mm, výška 2430mm

BR7  - Brána na kolejích pro dráhu – 1ks

Posuvná motoricky ovládaná brána, dodávka včetně všech prvků zajišťujících pohyb brány ( pohon, řídící elektronika, bezpečnostní prvky). Mechanické pohyblivé prvky v olejové lázni. Atypická velikost brány.

Křídlo vrat - rám konstruován se spodním profilem 140 x 100 x 5 mm a svařovaným rámem 100 x 100 x 3 mm, vevařené šikmé výztuhy rámu. Tyče 25 x 25 x 1,5 mm svařované ve vzdálenosti 110 mm mezi tyčemi.

Horní hrana brány s ozubenou lištou.

Vybaveny vložkou zámku, generální klíč.

Vodicí můstek sloupků a koncový můstek sloupků 80 x 80 x 3 mm s navařenými kotvícími deskami. Vynášecí vozík s výškou 251mm, osazený mimo požadovaný průjezdný profil dráhy. Žádný koncový sloupek, délka vynešení brány 10000mm. K základové konstrukci budou sloupky kotveny vlepovanými závitovými tyčemi, délka vlepení min.200mm.

Povrchově upravit pozinkováním z vnitřní i vnější strany (minimum 275 g/m2, 2 strany kombinované). Následně aplikovat povrchovou adhezivní ochranu a nakonec  vrata poplastovat (min. 120 mikronů obě vrstvy dohromady). Barva zelená RAL 6005.

Průjezdný světlý profil 17000mm, výška 2430m

BR8  - Brána na kolejích pro dráhu – 1ks

Posuvná motoricky ovládaná brána, dodávka včetně všech prvků zajišťujících pohyb brány ( pohon, řídící elektronika, bezpečnostní prvky). Mechanické pohyblivé prvky v olejové lázni.

Křídlo vrat - rám konstruován se spodním profilem 140 x 60 x 3 mm a svařovaným rámem 60 x 60 x 2 mm. Tyče 25 x 25 x 1,5 mm svařované ve vzdálenosti 110 mm mezi tyčemi. Horní hrana brány s ozubenou lištou.

Vybaveny vložkou zámku.

Vodicí můstek sloupků a koncový můstek sloupků 80 x 80 x 3 mm s navařenými kotvícími deskami. K základové konstrukci budou sloupky kotveny vlepovanými závitovými tyčemi, délka vlepení min.200mm.

Povrchově upravit pozinkováním z vnitřní i vnější strany (minimum 275 g/m2, 2 strany kombinované). Následně aplikovat povrchovou adhezivní ochranu a nakonec  vrata poplastovat (min. 120 mikronů obě vrstvy dohromady). Barva zelená RAL 6005.

Rozměr brány 5000x2430mm

BR9  - Brána na kolejích pro dráhu – 1ks

Dvoukřídlová brána otevíravá, rám trubka 80x60mm, výplň tyče 25x25x1,5mm á 110mm. Horní hrana brány s ozubenou lištou. Stojka s nástavcem pro uchycení ovinutí sítě smyček z žiletkového drátu (žárově pozinkovaný ocelový drát 2,5mm, 15mm široká a 22mm dlouhá čepelka á 36mm). Nástavce a ovinutí montovat na křídlo vrat s ohledem na průjezdný profil dráhy a možnost otvírání brány.  Sloupky čtvercové svařované trubky 140x140x6,3mm s hlavicí. Nastavitelné panty s možností otevření o 180°. Skrytý zapuštěný cylindrický zámek s zajišťovací dorazovou deskou, generální klíč. Dodávka klik oboustranně. Na obou křídlech čep do země z nerez oceli.

Povrchová úprava galvanizováním (min.275g/m2), a dále pokryté polyesterem (min. 100mikronů). Barva zelená RAL 6005.

Rozměr 9000x2430mm (světlý průjezd 4880mm).

BR10  - Brána na kolejích pro dráhu – 2ks

Dvoukřídlová brána otevíravá, rám trubka 80x60mm, výplň tyče 25x25x1,5mm á 110mm. Horní hrana brány s ozubenou lištou. Stojka s nástavcem pro uchycení ovinutí sítě smyček z žiletkového drátu (žárově pozinkovaný ocelový drát 2,5mm, 15mm široká a 22mm dlouhá čepelka á 36mm). Nástavce a ovinutí montovat na křídlo vrat s ohledem na průjezdný profil dráhy a možnost otvírání brány. Sloupky čtvercové svařované trubky 100x100x6,3mm s hlavicí.

Nastavitelné panty s možností otevření o 135°. Skrytý zapuštěný cylindrický zámek s zajišťovací dorazovou deskou, generální klíč. Dodávka klik oboustranně. Na obou křídlech čep do země z nerez oceli.

Povrchová úprava galvanizováním (min.275g/m2), a dále pokryté polyesterem (min. 100mikronů). Barva zelená RAL 6005.

Rozměr 5000x2430mm

BR11  - Brána na kolejích pro dráhu – 1ks

Dvoukřídlová brána otevíravá, s protisměrným otevíráním křídel, rám trubka 80x60mm, výplň tyče 25x25x1,5mm á 110mm. Horní hrana brány s ozubenou lištou. Stojka s nástavcem pro uchycení ovinutí sítě smyček z žiletkového drátu (žárově pozinkovaný ocelový drát 2,5mm, 15mm široká a 22mm dlouhá čepelka á 36mm). Nástavce a ovinutí montovat na křídlo vrat s ohledem na průjezdný profil dráhy a možnost otvírání brány. Sloupky čtvercové svařované trubky 100x100x6,3mm s hlavicí.

Nastavitelné panty s možností otevření o 135°. Skrytý zapuštěný cylindrický zámek s zajišťovací dorazovou deskou, generální klíč. Dodávka klik oboustranně. Na obou křídlech čep do země z nerez oceli.

Povrchová úprava galvanizováním (min.275g/m2), a dále pokryté polyesterem (min. 100mikronů). Barva zelená RAL 6005.

Rozměr 5000x2430mm

Osazení prefabrikátů v místech vjezdových bran pro dráhu.

V prostoru bran osazených v kolejišti bude mezi koleje v místě brány osazený vnitřní přejezdový panel 1200x750x150mm. Z vnější strany koleje budou do hutněného štěrkopískového lože tl.150mm osazené prefabrikované desky PZD 300x1200 (1500) x80mm. Účelem osazení desek je zamezení možnosti průniku přes zavřenou bránu mezerou mezi spodní hranou brány a kolejištěm.

POZNÁMKA:

-        Všechny konstrukční prvky plotu budou provedeny z kovu, objednatel nepřipouští použití plastu, výjimku představují pouze záslepky a podobné pomocné prvky

-        z vnější strany plotu nesmí být přístupné  jakékoliv demontovatelné prvky plotu, z vnější strany plotu nesmí být přístupné jakékoliv hlavy šroubů, matice nebo jiné montážní detaily

-        objednatel požaduje ruční kopání děr