A. PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

a.1) identifikační údaje  :

STAVBA		: Oplocení NTM, Chomutov

### MÍSTO STAVBY	:  parcela číslo 3793/173, k.ú. Chomutov I

INVESTOR	: Národní technické muzeum, Kostelní 1320/42, 17078 Praha-Holešovice

PROJEKTANT	: SM PROJEKT spol.  s r.o, Blatenská 2906, 43003 Chomutov

ing.Milan Steňko (ČKAIT 0300371), autorizovaný inženýr pro pozemní

stavby,  tel.474624366

PŘEDMĚT  DOKUMENTACE:   projekt pro realizaci stavby řeší oplocení pozemku investora

a.2) vstupní  podklady

- investiční záměr

- snímek z katastrální mapy

- geodetické zaměření polohopisu a výškopisu

-     fyzická prohlídka

- doporučené ČSN

a.3)  údaje o území

Zájmové území objektu se nachází v Chomutově v Ústeckém kraji, jedná se o železniční depo v blízkosti hlavního nádraží ČD.

Objekt slouží jako depo vyřazených železničních vozů. Objekt nepodléhá ochraně podle zvláštních předpisů (památková rezervace nebo zóna, záplavové území). Odtokové poměry území se nemění.

Stavba je v souladu s územním plánem, s obecnými požadavky na využití území a nemá související ani podmiňující investice.

Do dokumentace byly zapracované požadavky dotčených orgánů.

# Seznam dotčených pozemků a jejich vlastníci

Parcelní číslo: 3793/173

Vlastník: Národní technické muzeum, Kostelní 1320/42, 17078 Praha-Holešovice

Parcelní číslo: 3793/1

Vlastník: ČD a.s, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11015 Praha-Nové město

Sousední  pozemky a jejich vlastníci

Parcelní číslo: 3793/1, 3793/110

Vlastník: ČD a.s, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11015 Praha-Nové město

parcelní číslo 3886/1, 3886/26

Vlastník: Praha West Investment k.s., Kostelecká 822/75, 19600 Praha-Čakovice

a.4)  údaje  o stavbě

Jedná se o liniovou stavbu, oplocení pozemku investora. Oplocení bude provedeno z ocelových sloupků a výplní svařovanou ocelovou sítí, budou osazovány podhrabové desky a horní ovinutí z žiletkového drátu. V místech vjezdu kolejových a železničních vozidel budou osazené otočné dvoukřídlové nebo posuvné brány. Pro pěší budou zřízeny dvě vstupní branky. Nejvíce frekventované brány budou mít zajištěny přívod elektrické energie a budou ovládané motoricky. Veškeré ocelové prvky budou mít finální povrchovou úpravu poplastováním. Část oplocení se bude nacházet v prostoru ohroženým trakčním vedením (zkráceně POTV). V tomto úseku bude realizována ochrana proti nebezpečnému dotyku na elektrizovaných tratích -  ukolejnění. Toto ukolejnění bude provedeno přes „průrazku“.  Plot v této části bude dělen na úseky galvanickým odděleném částí plotu, toto bude provedeno vloženým polem vyzděným z betonových cihel.

V navrhovaném řešení byly respektovány obecné požadavky na výstavbu.

- Všechny konstrukční prvky plotu budou provedeny z kovu, objednatel nepřipouští použití plastu, výjimku představují pouze záslepky a podobné pomocné prvky

- z vnější strany plotu nesmí být přístupné  jakékoliv demontovatelné prvky plotu, z vnější strany plotu nesmí být přístupné jakékoliv hlavy šroubů, matice nebo jiné montážní detaily

- objednatel požaduje ruční kopání děr

Základní údaje o kapacitě stavby

Celková délka trasy oplocení je 1048 bm včetně vjezdových bran.

Základní bilance stavby

Elektrická energie

- 3x vrata			6kW

- 2x branka			0,1kW

- Instalovaný příkon Pi = 6,1 kW

- Soudobost             B  = 0,8

- Soudobý příkon     Ps = 5 kW

- Výpočtový proud   Iv   = 8 A

Předpokládaná lhůta výstavby 8 měsíců. Výstavba bude probíhat v jedné etapě. Pro výstavbu bude užito standardních stavebních postupů a technologií.

a.5)  členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Členění stavby

- stavební část

- konstrukční část

- elektroinstalace

- ukolejnění

V Chomutově  05/2013

Ing. Hotový